Правила

эксплуатации отопительных приборов

С наступлением холодной погоды возрастает количество пожаров в жилых домах. Всем жителям, проживающим на территории Восточенского сельсовета, имеющим и использующим для обогрева помещений печи, электробытовые приборы  стоит уже сейчас задуматься о своей безопасности.

Самые распространенные причины пожаров — нарушение правил эксплуатации электрооборудования и электронагревательных приборов и устройств, использование неисправных печей, несоблюдение правил пользования газовыми приборами.

Соблюдение правил пожарной безопасности поможет Вам оградить себя и свое жилье от огненной беды, будет способствовать созданию благоприятных условий вашей жизни, обеспечит безопасность, а кроме этого избавит Вас от неприятностей и горьких последствий от пожара.

ПАМЯТКА

по правилам эксплуатации печного отопления

- Перед началом отопительного сезона печи и их дымоходы тщательно проверьте, очистите от сажи и отремонтируйте.

- Территорию, прилегающую к жилым домам, дачным и иным постройкам, своевременно очищайте от горючих отходов, мусора, сухой травы и т.п.

- Не храните в коридорах, на чердаках и в подвалах бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

- Не захламляйте чердаки, подвалы и сараи различными сгораемыми материалами, мусором и не курите в этих помещениях.

- Не курите в постели. Именно по этой причине чаще всего происходят пожары, на которых гибнут люди.

- Не применяйте открытый огонь для отогревания замерзших труб отопления и водоснабжения, а также в чердачном и подвальном помещениях.

- Спички, аэрозольные предметы бытовой химии и другие огнеопасные вещества храните в недоступных для детей местах.

- Не позволяйте малолетним детям самостоятельный розжиг печей.

- На сгораемом полу напротив топливника печи имейте прибитый металлический лист размером 50×70 см, который должен быть свободным от дров и других горючих материалов.

- Не располагайте близко к печи мебель, ковры — они могут загореться.

- Не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для розжига печи.

ПАМЯТКА

по правилам эксплуатации отопительных электробытовых приборов

- Электропроводку и электрооборудование в квартирах и хозяйственных постройках содержите в исправном состоянии.

- Для защиты электросетей от короткого замыкания и перегрузок применяйте предохранители только заводского изготовления.

- Электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электронагревательные приборы устанавливайте на несгораемые подставки и размещайте их подальше от мебели, ковров, штор и других сгораемых материалов.

- В случае нагревания электророзетки, электровилки, искрения или короткого замыкания электропроводки или электроприборов немедленно отключите их и организуйте ремонт с помощью специалиста.

- Не применяйте для обогрева помещений самодельные электрообогреватели.

- Не закрывайте электрические лампы люстр, бра, настольных электроламп и других светильников бумагой и тканями.

- Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над электронагревательными приборами.

- Не оставляйте без присмотра взрослых включенные в электросеть электрические приборы (плитки, чайники, приемники, телевизоры, магнитофоны и т.п.).

- Эксплуатация электропроводки с поврежденной или ветхой изоляцией запрещена.

- Содержите в исправном состоянии электрические выключатели, розетки и вилки.

- Не оставляйте детей без присмотра, не поручайте им надзор за включенными электроприборами, обогревательными приборами.

ПАМЯТКА

по правилам эксплуатации газовых приборов

- При эксплуатации газовых плит, печей и колонок необходимо соблюдать следующие правила.

- Соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа.

- Если подача газа прекратилась, немедленно закройте перекрывной кран у горелки и запасной на газопроводе.

- При появлении запаха газа в помещении надо немедленно погасить топящуюся печь, закрыть общий кран на газопроводе и проветрить помещение.

- Не допускайте к газовым приборам детей и лиц, не знающих правил обращения с этими приборами.

- Не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах.

- Заправляйте газовые баллоны только в специализированных пунктах.

- Самостоятельно не подключайте и не отключайте газовые плиты в квартирах.

- Не используйте газовые плиты для обогрева квартиры.

- Уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и перекрыть вентиль на баллоне.

- При утечке газа не зажигайте спичек, не курите, не включайте свет и электроприборы.

- Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды.

- При появлении запаха газа немедленно выключите газовую плиту, перекройте кран подачи газа, проветрите помещение и вызовите работников газовой службы по телефону «04» или пожарных и спасателей по телефону «01».

Помните! Причины пожаров разные, а виновник один – человек, нарушающий и не выполняющий правила пожарной безопасности. Виновные в нарушении настоящих правил, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут ответственность в установленном законом порядке.